| 类别 | 核心参数 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源数据 | 新能源出力（风/光） |  | 8760小时 |
|  | 外送通道曲线（三段式） |  |  |
|  | 风机 | 单位千瓦投资成本 | 3300元/kW |
|  |  | 运维成本 | 30元/kW/年 |
|  |  | 寿命 | 25年 |
|  | 光伏 | 单位千瓦投资成本 | 2900元/kW |
|  |  | 运维成本 | 27元/kW/年 |
|  |  | 寿命 | 20年 |
|  |  | 单位千瓦投资成本 | 4800元/kW |
|  |  | 运维成本 | 10元/kW/年 |
|  |  | 最小技术出力 | 20% |
|  |  | 煤价 | 500元/吨（5500大卡） |
|  |  | 单位发电量煤耗 | 290g/kWh |
|  |  | 爬坡速率 | 1.8% |
|  |  | 寿命 | 30年 |
|  |  | 燃煤碳排放因子 | 2.66kg/kg |
|  | 储能 | 循环效率 | 86% |
|  |  | 寿命（循环次数） | 6500次 |
|  |  | 单位容量投资成本 | 900—1000元/kWh（4小时储能） |
|  |  | 运维成本 | 60元/kW/年 |
|  | 压缩空气 | 投资成本 | 7000元/kWh |
|  |  | 寿命 | 25年 |
|  |  | 运维成本 | 50元/kW/年 |
|  | 熔盐 | 单位容量投资 | 800元/kWh |
|  |  | 蓄能损失 | 10% |
|  |  | 时长 | 8、10、12 |
|  |  | 运维成本 | 50元/kW/年 |
|  |  | 寿命 | 25年 |
|  | 核电 | 单位千瓦投资成本 | 20000元/kW |
|  |  | 寿命 | 30年 |
|  |  | 运维和燃料费供给 | 0.2元/kWh（8000小时 利用小时数） |
|  | CCUS | 处理成本 | 400元/吨CO2 |
|  | 汽轮机 | 装机容量 | 10万千瓦 |
|  |  | 购置成本 | 5000万元 |
|  |  | 运维成本 | 10元/kW/年 |
| 边界条件 | 特高压通道额定容量 |  | ±800万kW |
|  | 年利用小时要求 |  | >4500h |
|  | 最低清洁能源电量占比 |  | 50% |
|  | 新能源利用率 |  | 80%-85%（指标参数对比） |
| 利用小时数 | 核电 |  | 8000 |
|  | 风电 |  | 2600 |
|  | 光伏 |  | 1700 |